导热仪招标技术要求

- 供货范围

导热仪                                            1台

配套计算软件                                1套

硬盘系统备份                                1套

电脑                                                1台

校准仪器用的测试样件                1件

二、技术参数和要求：

1.参数要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品范围 | 橡胶材料及相关半部件（如带束层） |
| 2 | 导热系数范围 | 0.1 ~ 20 W / m·K |
| 3 | 温度范围 | -30 ~ 150 ℃ |
| 4 | 试样厚度 | 可测试≥3mm试样 |
| 5 | 测试精度 | 误差范围±5%，重复测试误差±2% |
| 6 | 测试标准 | 建议：ASTM-D5470、ASTM-D1461、ASTM-E1530、ASTM-5330、ASTM-7984、ASTM-5930，但不局限 |

注：2、3项为主要考虑性能参数。

2技术要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出结果的要求 | 测试结果可输出为PDF、Word等格式用于保存 |
| 2 | 对操作的要求 | 一个人可以进行独立操作 |
| 3 | 软件匹配的操作系统 | 软件必须与WIN7操作系统、WIN10操作系统兼容 |
| 4 | 测试结果数据库开放 | 能与用户的TDM系统连接 |

三、设备厂家提供如下附件：

1、技术文件

- 设备安装,操作和维修手册包括更换部件设备调整方法；

- 需提供详细的设备校准方法；

- 电控原理图,线路图；

- 次级供货商的技术文件；

- 排除故障的指南和方法；

- ★设备的程序软件不得设有密码，否则，由此造成的一切损失皆有卖方负责；

- 设备图纸和技术文件采用公制(管件除外)；

- 到用户工厂的技术服务人员必须是称职的和有经验的，否则由于其指导错误造成调试延期或返工，其延误的时间按延期交货条款处理；

- 整套技术文件以中、英文(DVD数据载体)提供，操作手册和安全指南以中、英文提供；

- 技术文件可以通过主操作台上的显示屏幕显示，也可以通过普通电脑显示(带有Adobe Acrobat Reader功能)；

- 列表和所有其他文件以PDF文件提供，线路图和所有图纸以PDF文件提供并符合工业标准；

- 文件包括1份DVD和3套的打印资料(含次级供货商资料)，随设备交付；

2、其它要求：

- 提供机械、电气外购，必须有规格型号、名称、产地、使用部位。

- 设备所配的部件必须是标准产品，非特殊制作产品，5内年的配件不能被淘汰。

- 不得使用国家要求的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的机电产品

- 所选购的外购件、备件要求统一，如因设计改善及其他原因需更换，需提前通知玲珑公司

- 设备精度保持稳定；

- 打印资料(含次级供货商资料)，随设备交付。

使用部门确认签字：